UNITEK-Ltd

ООО «ЮНИТЕК»

| Юридичесикй адрес: 119634, г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ Ш 37-187 | +7 968 630-68-94 +7 (495) 7338030 | gen_director@unitek-ltd.ru www.unitek-ltd.ru |
| --- | --- | --- |

Компания "ЮНИТЕК" представляет свою разработку – установку, брикетирующую уголь без связующих добавок!

Установка предназначена для получения угольных брикетов без добавления связующих ингредиентов.

Сфера применения

- Переработка некондиционного по фракции, но качественного по составу угольного сырья

- Превращение низкокачественного угольного сырья в пригодное угольное топливо нового качества.

- Решение экологических проблем в регионах угледобычи за счёт переработки угольных отходов в местах её скопления: угольные разрезы и шахты, транспортные узлы, склады топлива, перегрузочные площадки и т.п.

Требования к сырью

- Используются традиционные источники сырья оставшиеся после добычи кускового: уголь (отходы углеобогащения) с любыми характеристиками и любой стадии метаморфизма (от суперантрацитов, антрацитов, полуантрацитов и отходов от них до газовых и длинопламенных углей, как рядовых, так и любой группы окислённости, а также их шламов и промежуточных продуктов сухого обогащения угля).

- Влажность угольной смеси должна быть от 6% до 16%.

- Фракция измельчения должна быть 0-0.25мм.

- Допускаются вкрапления отдельных частиц, до 5мм, но не более 5% на всю приготовленную массу.

Получаемые брикеты

- Брикеты выдерживают статическую нагрузку ~ 3 кг/см2.

- Удовлетворяют кондиции на сопротивление сбрасыванию.

- По ударной нагрузке, при падении с 1,5м высоты, выход образовавшейся мелочи не превышает 20%.

О достоинствах установки:

- Установка мобильна и имеет компактную конструкцию.

- Поставляется готовой к подключению и устанавливается без специального фундамента.

- Нет необходимости в дорогостоящем монтаже.

- Оборудование имеет надёжные механические узлы, управляемые микропроцессором, что гарантирует его долговечность и качество выпускаемой им продукции.

- Легко настраивается, имеет автоматическое управление.

- Информация о режимах работы выводится на табло, ведётся подсчёт брикетов.

- Плотность брикетов всегда равномерна, длина и масса брикетов регулируется.

- Брикеты цилиндрической формы, диаметр от 40мм до 80мм, это оговаривается заранее перед заказом оборудования. Высота от 20мм до 100мм, регулируется при эксплуатации.

- Изменение пресс-формы для получения брикетов других форм, возможно, это обсуждается при заказе.

- Дополнительно имеется возможность создания оттиска вашего логотипа на изготавливаемом брикете.

Об экономичности и качестве:

- Брикетирование угля происходит без добавления связующих добавок!

- Для производства брикетов не требуется закупать связующие добавки и оборудование для них!

- Вы получаете высокоэкономичное, компактное и чистое производство на пятачке 3x5 метров.

- Выпускаемые брикеты хранятся очень долго, горение происходит без дополнительных посторонних запахов и дыма от связующих.

- Система автоматически управляется программируемым логическим контроллером, который поддерживает точную идентичность изготовления качественных брикетов.

- Потребляемая мощность оптимизируется за счет точного управления, что предотвращает перегрузки и износ механических узлов агрегата.

- Достаточно двигателей невысокой мощности для обеспечения заданной производительности по сравнению с другими установками брикетирования.

- Электронный и механический контроль позволяет сохранить постоянный размер и качество брикета, несмотря на изменение плотности поступающего брикетируемого сырья.

- На оборудование даётся 3 месяца гарантии, кроме узлов подвергающихся абразивному воздействию (узел шнека и каретки).

- В течение всего гарантийного срока работает консультативная помощь.

- Максимальная потребляемая мощность 5 квт/час.

- Производительность мини установки 5-12 тонн в сутки.

- Срок окупаемости составляет от 2 до 10 месяцев.

- Внедрение мини-заводов в комплексный технологический процесс повышает рентабельность Вашего производства за счёт максимального использования добытого угля и брикетирования некондиционных отходов, получения нужного продукта за счёт смешивания различных сортов угольной мелочи.

О преимуществах в одну строку:

- Экономичное производство без затрат на связующие добавки

- Нет необходимости в специальном фундаменте, инженерных сетях

- Мобильная и компактная конструкция

- Малые затраты на транспортировку

- Минимум расходов на монтаж

- Малый износ

- Лёгкий ремонт

- Компьютерное управление

- Низкое энергопотребление

- Установка сразу готова к работе

- Печать вашего логотипа на брикетах

- Гарантия, консультация, обучение